Рекомендации по замене компрессора:

- Ремонт автомобильного кондиционера воздуха или установка его деталей должны выполняться только сертифицированными и обученными механиками.

- Порядок демонтажа или установки компрессора приводится в соответствующем официальном руководстве по ремонту автомобиля.

- При использовании и утилизации хладагента обязательно следуйте предписаниям местных органов власти.

- Для слива или заправки хладагента в устройство кондиционирования воздуха используйте сертифицированное оборудование.

- Закрывайте крышками отрытые фитинги немедленно после отсоединения шлангов или других частей, чтобы не допустить попадания загрязнений и влаги в систему.

- Всегда затягивайте болты и гайки с правильным моментом затяжки, указанным в спецификации автомобиля.

- Обязательно замените детали, указанные в таблице заменяемых деталей. Порядок оценки их состояния приводится в разделе “Процедуры ремонта”.

- Используйте только компрессорное масло, рекомендуемое производителем, указанное на идентификационной табличке компрессора.

- При необходимости очистки системы циркуляции хладагента используйте соответствующее промывочное оборудование. Условия промывки приводятся в разделе “Промывка контура хладагента”.

- После установки важно выполнить процедуру запуска, рекомендуемую производителем. Подробные сведения приводятся в разделе “Процедура запуска”.

Промывка контура хладагента.

Длительный срок службы компрессора гарантируется только при использовании необходимого количество масла, рекомендуемого производителем. Если в контуре хладагента присутствуют масла, присадки и хладагент не рекомендованные производителем, необходимо очистить контур перед установкой компрессора путем промывки.

Для промывки контура хладагента рекомендуется  использовать промывочное оборудование, рекомендованное производителем. Использовать станцию для обслуживания кондиционеров  не  рекомендуется.

Промывка необходима в следующих случаях:

- Чрезмерное количество или несоответствующий тип масла.

- Чрезмерное количество или не утвержденный тип УФ-красителя для обнаружения утечек.

- Неизвестное количество остатков масла в контуре хладагента.

- Грязь в контуре хладагента в виде черного осадка. (В случае серьезного загрязнения промывка невозможна и все детали должны быть заменены)

В случае если в контуре хладагента  обнаружен герметик Leak Stop - ПРОМЫВКА НЕВОЗМОЖНА.

Все детали должны быть заменены!

Для определения объема работ и деталей, подлежащих замене – необходимо  проверить чистоту контура хладагента.

Для этого необходимо слить масло со снятого компрессора и проверить состояние впускного и выпускного каналов, а также нагнетательного шланга.

В зависимости от качества слитого масла и состояния контура хладагента,  для  устранения последствий поломки компрессора, следуйте описанным ниже процедурам:

Процедура 1:

# Состояние масла:

- Масло чистое, не имеет примесей.

- Используется  масло, рекомендованное производителем.

- Используется  УФ-краситель, рекомендованный производителем.

- Посторонние жидкости в контуре хладагента отсутствуют.

В этом случае промывка контура хладагента не требуется.  Удалите излишки  масла из нового  компрессора. Замените детали, указанные в  таблице  деталей, подлежащих замене (см. ниже). Уточните количество масла, которое следует удалить из компрессора, выполнив следующий расчет.

A = общее количество масла в новом компрессоре.

B = количество масла, слитого из старого компрессора.

C = количество масла, которое следует удалить из нового компрессора.

Количество масла, которое необходимо удалить из нового компрессора, определяется следующим образом: A - B = C

# Процедура 2:

# Состояние масла:

- Обнаружено масло или добавки несоответствующего типа.

- Контур хладагента не имеет следов загрязнения

- Черные или металлические частицы не обнаружены.

В этом случае требуется промывка контура хладагента для удаления излишков масла, либо масла несоответствующего типа или неразрешенных добавок. Не удаляйте масло из нового компрессора. Замените детали, указанные в  таблице  деталей, подлежащих замене. Добавьте в систему масло, в соответствии с данными производителя.

Процедура 3:

# Состояние масла:

# В масле (контуре хладагента) обнаружены частицы черного  цвета.

# В этом случае требуется промывка для удаления посторонних частиц. Замените детали, указанные в  таблице  деталей, подлежащих замене. Очистите остальные детали контура хладагента методом промывки.

# Не удаляйте масло из нового компрессора. Добавьте в систему масло, в соответствии с данными производителя.

# Процедура 4:

# Состояние масла:

- В контуре хладагента обнаружены металлические частицы и осадок черного цвета.

- В контуре хладагента обнаружен герметик Leak Stop.

В этом случае промывка контура хладагента  невозможна, замените  все  детали. Не удаляйте масло из нового компрессора. Добавьте в систему масло, в соответствии с данными производителя.

Процедура запуска компрессора.

Чтобы предотвратить повреждение компрессора после установки (из-за низкой степени сжатия масла возможен гидроудар), следуйте процедуре запуска:

- Установите температуру на максимальное охлаждение.

- Включите вентилятор на максимальную скорость.

- Запустите двигатель.

- Включите кондиционер. В течении 10-15 минут не увеличивайте обороты двигателя!

- Через 10-15  минут работы, компрессорное масло рассредоточится по системе и  возможно увеличение оборотов двигателя без риска поломки компрессора.

| ТАБЛИЦА ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Процедура ремонта |  |  |  |
|  | Процедура 1 | Процедура 2 | Процедура 3 | Процедура 4 |
| Компрессор |  |  |  |  |
| Комплект уплотнительных колец |  |  |  |  |
| Ресивер-осушитель |  |  |  |  |
| Картридж осушителя |  |  |  |  |
| Накопительный бачок |  |  |  |  |
| Расширительный клапан |  |  |  |  |
| Дроссельная трубка |  |  |  |  |
| Конденсор |  |  |  |  |
| Нагнетательный шланг |  |  |  |  |
| Впускной шланг |  |  |  |  |
| Все трубки |  |  |  |  |
| Испаритель |  |  |  |  |